МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №1
по курсу «Электроника»

Тема: Основные схемы выпрямителей.

Вариант 84.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-41Б
Гончаров М.А.

2025 г.

Полученное задание

f = 250 Гц

UВЫХ = 150 В

PВЫХ = 10 Вт

КП = 1 %

Рассчитаем сопротивление нагрузки:

Rн= Uвых2Pвых= 1502 В210 Вт=2250 Ом

Рассчитаем емкость конденсаторов в диодной схеме (удвоитель напряжения по схеме Латура):

Cy= 10Rнf= 102250 Ом×250 Гц=17,8 мкФ

Соберем диодную схему в программе-симуляторе Proteus 8. 
При выборе выпрямительных диодов учтем, что он должен выдерживать максимальное обратное напряжение равное удвоенной амплитуде переменного напряжения Uвых. То есть, обратное напряжение должно быть не меньше, чем 2Uвых=300В. Максимальный прямой ток при этом должен быть не меньше, чем  PвыхUвых=0,067 А. В схеме будем использовать диоды марки 10А07, максимальный прямой ток которых составляет 10А.

измерим Uвых и Uп

| Определим значения элементов схемы для измерения Uвых: - R ≫ RН, то есть R ≫ 2250 Ом. Примем R = 100 кОм. - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C1 ≫ 1/(Rf), то есть C1 ≫ 1/(100000 Ом × 250 Гц) C1 ≫ 40 нФ Примем C1 = 2 мкФ. | Определим значения элементов схемы для измерения Uп: - Значение сопротивления вольтметра RV = 100 МОм удовлетворяет условию RV ≫ R. - C2 ≫ 1/(RVf), то есть C2 ≫ 1/(108 Ом × 250 Гц) C2 ≫ 40 пФ Примем C2 = 2 нФ. |
| --- | --- |

Подберем такое Uвх0, чтобы Uвых=150В

Uвх0=82,3В

Kп0= Uп0Uвых= 3,64150 ≈0,024 или Kп0=2,4%

Подсоединим осциллограф и с его помощью проконтролируем форму выходного напряжения выпрямителя.

Рассчитаем номинальные значения элементов сглаживающего фильтра:

C= 5Rнf= 52250 Ом×250 Гц=8,89 мкФ

L= 2Rнf= 2×2250 Ом250 Гц=18 Гн

Соберем схему сглаживающего фильтра

Uвых=150 В

Uп=22.1 мВ

Kп= UпUвых= 0,0221 В150 В=0,000147 или Kп=0,0147%

Добьемся требуемого значения Kп=1%, изменяя номиналы элементов сглаживающего фильтра

Уменьшим номиналы компонент фильтра в 25 раз:

C= 8,89×10-6Ф24≈0,3556 мкФ

L= 18 Гн24≈0,75 Гн

Выберем ближайшие значения из ряда Е24:

C=0,36 мкФ

L=0,75 Гн

Выходное напряжение Uвых=150В не изменилось.

Измерим новое значение коэффициента пульсаций и проверим процент отклонения от заданного значения:

Kп= UпUвых= 1,62 В150 В=0,0108 или Kп=1,08%

1,08-11,08= 0,081,08=0,074=7,4%<10%

Отклонение от требуемого значения не превышает допустимых 10%.

Схема с номиналами

Изменяя значение сопротивления нагрузки от ∞ (резистор с сопротивлением 100000RН) до RН/5, снимем зависимость UВЫХ (IВЫХ) и KП (IВЫХ).

| Rн, Ом | U, В | I, А | Uп, В | Kп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1E+28 | 317 | 3,17E-26 | 0,00 | 0 |
| 45000 | 316 | 0,007022 | 0,11 | 0,0003 |
| 4500 | 314 | 0,069778 | 1,03 | 0,0033 |
| 2250 | 313 | 0,139111 | 2,03 | 0,0065 |
| 1125 | 309 | 0,274667 | 3,95 | 0,0128 |
| 900 | 308 | 0,342222 | 4,87 | 0,0158 |
| 700 | 305 | 0,435714 | 6,15 | 0,0202 |
| 450 | 300 | 0,666667 | 9,11 | 0,0304 |
| 300 | 293 | 0,976667 | 12,90 | 0,044 |
| 225 | 287 | 1,275556 | 16,20 | 0,0564 |
| 160 | 276 | 1,725 | 20,70 | 0,075 |
| 110 | 262 | 2,381818 | 25,80 | 0,0985 |
| 90 | 253 | 2,811111 | 28,40 | 0,1123 |

По полученным данным построим графики зависимостей UВЫХ (IВЫХ) и 
KП (IВЫХ) в программе Microsoft Excel. Оба графика построим так, чтобы вертикальная ось имела значение 0. На графики нанесем вертикальные линии IВЫХ = PВЫХ / UВЫХ.

График зависимости UВЫХ (IВЫХ):

Графики зависимости KП (IВЫХ):